|  | UFV - Universidade Federal de Viçosa Disciplina: ELT532 - Prototipagem Eletromecânica Discente: Cintia Izumi Shinoda Novembro / 2025 |
| --- | --- |

Scanner automático de filmes fotográficos 35mm

2025

1 Descrição do Protótipo

Integrando uma estrutura impressa em 3D com sistema de avanço controlado por motor de passo e iluminação difusa.

1.1 Objetivo

Resgatar negativos antigos e digitalizá-los por meio de um dispositivo compacto, acessível e preciso.

1.2 Contexto de Aplicação

A proposta é desenvolver um protótipo funcional com deslocamento controlado do filme e captura estabilizada, oferecendo uma alternativa para preservação e digitalização de acervos pessoais.

2 Parte Mecânica

O scanner tem os seguintes elementos mecânicos:

| Componente | Função | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Estrutura principal (suporte) | Acomoda o filme, a fonte de luz e o sensor | Base retangular com cavidade para inserção do filme e suporte das demais peças |
| Guia do filme | Mantêm o filme plano durante a captura | Canal em U |
| Carriage | Desloca o filme | Peça que aloja o rolete tracionador e o furo para o eixo do motor |
| Engrenagem | Traciona o filme |  |
| Base da câmera | Suporte para apoiar a câmera |  |

2.1 Imagens

| Estrutura Principal | Guia do filme |
| --- | --- |
| Carriage | Engrenagem |
| Base da câmera | Montagem |

2.2 Justificativa do Material

PLA por fácil impressão

PETG por ter melhor resistência térmica

2.3 Processo de Fabricação Escolhido

Impressão 3D, camada de 0.2 mm, infill 20-30%

3 Parte Eletrônica

3.1 Esquema do Circuito

3.2 Descrição da Escolha dos Componentes Usados

O projeto tem os seguintes componentes:

| Componente | Função |
| --- | --- |
| Microcontrolador | Controle geral |
| Motor de passo | Movimento do filme |
| Driver | Controle do motor |
| Fonte | 5V para motor e microcontrolador; LED de iluminação |
| LED + difusor | Fonte de luz uniforme para iluminação do filme |
| Botão | Iniciar e Parar |

4 Integração Eletromecânica

4.1 Fluxo de Operação

- O operador posiciona o negativo e aciona o botão

- O LED acende para iluminar uniformemente

- O microcontrolador comanda o motor de passo para avançar o filme um passo correspondente ao próximo quadro

- Após posicionamento, o usuário captura a imagem com a câmera

5 Conclusão

O protótipo proposto fornece uma solução funcional e de baixo custo para digitalização de negativos 35 mm, com partes mecânicas imprimíveis em 3D e eletrônica de controle simples.

O projeto serve como base para futuras melhorias, como detecção automática de quadros, ajuste eletrônico de exposição e interface USB para captura automatizada.